固件升级方法

RJ242T,RJ242A 等可以通过本步骤进行刷机操作，并支持相互固件互刷，如果进行相互刷机时，需要联系我们索取激活码，否则刷机后将不能正常工作。下面以RJ242A为例，进行刷机演示。

1：准备

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 1 |  |
| 2 | 网线 | 1 |  |
| 3 | 固件RJ242A V1.04 | 1 |  |
| 4 | AC220V/DC24V电源 | 1 |  |
| 5 | 小一字螺丝刀 | 1 |  |
| 6 | RJ242配置软件 | 1 |  |
| 7 | 刷机软件 | 1 |  |
| 8 | 485多主机网络型（RJ242A） | 1 |  |

2：硬件连线

略

3：打开RJ242配置软件

如果您忘记了模块的IP，可以按下图操作

|  | 1：打开界面如左图，按ESC键 2:鼠标单击MAC 3：单击此按钮 此时模块自动重启，模块IP恢复为下列参数： IP=192.168.1.1 子网掩码：255.255.255.0 默认网关：192.168.1.1 |
| --- | --- |

如果您记得IP，忽略上述步骤。

4：将PC的IP设置为模块同网段。

5：点搜索模块，出现如下内容

6：点连接模块，此时出现设备已连接。

7：按下键盘上的字母“B”键，然后单击MAC，出现如下页面

|  | 1：按下键盘上的字母“B”键 2：单击MAC 3：单击“重启进入BootLoader” 注意：此是不可逆操作，一旦单击此按钮，模块将必须进行刷机操作。 |
| --- | --- |

8：打开刷机软件

|  | 1：点连接 2：等待数秒后，连接按钮变灰，选择固件按钮可用，表明连接成功 3：点选择固件，选择<<RJ242A V1.04.BIN>>，点击下载 4：出现下载完毕字样，表示文件已经刷入模块 5：关闭刷机软件 |
| --- | --- |

9：再次打开RJ242配置软件，注意，到此要一直通电，不能断开电源

搜索模块-->连接模块-->保存通信参数，到此就完成了固件升级。

如果是进行固件互刷，则第8步选择支持的别的固件，比如我们刷入RJ242T，选择《RJ242T V1.03(RUN灯).bin》，刷入文件后。

打开RJ242配置软件，搜索模块-->连接模块，看到左下角模块的产品代号已经变成RJ242T了，此时点保存通信参数。

下面最重要的一步，由于我们是产品互刷，因此需要输入激活码。

搜索模块-->连接模块-->MAC-->复制识别码，将识别码和客户名称,以及需要哪个产品的激活码，发送到admin@keyuncn.com。

邮件格式：

刷机前模块代号：RJ242A V1.04

刷机后模块代号：RJ242T V1.03

模块识别码：37FF6E064D48343732430743

我们核实后进行激活码的发放。收到的激活码格式如下

模块代号：RJ242T

模块识别码：37FF6E064D48343732430743

激活码：FAFDEF3960E3DACCDDEBDB8A

复制激活码，填入激活码窗口后点激活模块，模块自动重启。关闭RJ242软件，再次打开连接，MAC窗口不再出现激活页面，表明刷机完成，可以正常使用。